Osa 1: Kaksi konetta

- Avaa Packet Tracer ja lisää kuva-alueelle yksi tietokone (PC).

- Tallenna tiedosto nimellä “verkko04_1”.

- Klikkaa kone (PC) auki. Tutustu asetus (Config) -välilehteen. Mikä on koneen MAC-osoite?

- Tutustu työpöytä (Desktop) -välilehteen. Mitä sovelluksia koneessa on? Mainitse ainakin kolme.

- Sulje koneen ikkuna.

- Lisää kuva-alueelle toinen tietokone ja yhdistä koneet ristikytkentäkaapelilla (copper cross-over, musta katkoviiva) Ethernet-portista Ethernet-porttiin. Kaapelin päällä pitäisi näkyä vihreitä nuolia tai pisteitä.

- Määritä ensimmäisen koneen IP-osoite 10.0.0.1 ja toisen 10.0.0.2. IP-osoitteet on helpointa määrittää Desktop > IP configuration.

- Pingaa komentokehotteessa (command prompt) ensimmäisestä koneesta toista. Toimiiko?

- Tallenna työsi.

Osa 2: Kolme konetta ja kytkin

- Luo uusi tiedosto ja tallenna se nimellä “verkko04_2”.

- Lisää kuva-alueelle 3 tietokonetta (PC) ja yksi kytkin (Switch).

- Yhdistä tietokoneet kytkimeen suoralla kuparikaapelilla (copper straigth-through , musta viiva) ja odota että kaikki kaapelien valot muuttuvat vihreiksi. Tällöin koneet ovat mainostaneet itseään verkossa, ja kaikki koneet tietävät toistensa MAC-osoitteet.

- Määritä koneille IP-osoitteet verkosta 192.168.0.0. Esimerkiksi ensimmäiselle 192.168.0.1, toiselle 192.168.0.2 ja kolmannelle 192.168.0.3.

- Pingaa koneita ristiin ja varmista että kaikilta koneilta on yhteys toisiinsa.

- Tallenna työsi.